ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

----------

MÔN: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ
BÀI 1

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

BÀI 1

ĐO KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA

VẬT RẮN ĐỒNG NHẤT

- DỤNG CỤ THÍ NGHIÊM

- 1 thước kẹp 0 ÷150mm, chính xác 0,02mm

- 1 cân kỹ thuật 0 ÷200g, chính xác 0,02g

- 1 hộp quả cân 0 ÷200g

- 2 mẫu vật cần đo  (vòng đồng, viên bi thép)

- CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Khối lượng riêng của một vật là đại lượng vật lý biểu thị phân bố khối lượng tại từng vị
trí trên vật, có trị số bằng khối lượng của một đơn vị thể tích. Đối với một vật đồng nhất có khối
lượng M và thể tích V, khối lượng riêng được tính bằng:
     Trong hệ SI, khối lượng riêng có đơn vị kg/m3. Vậy để xác định khối lượng riêng của một vật đồng nhất, ta cần phải xác định khối lượng M và thể tích V của vật. Đó là nội dung của hai phần thí nghiệm được trình bày trong phần trình tự thí nghiệm dưới đây.

- TIẾN HÀNH THÍ NGHIÊM

  - ĐO KÍCH THƯỚC VÀ XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CỦA CÁC VẬT RẮN CÓ
HÌNH DẠNG ĐỐI XỨNG

3.1.1. ĐO KÍCH THƯỚC DỂ XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CỦA MỘT CHIẾC VÒNG ĐỒNG BẰNG THƯỚC KẸP

- Thước kẹp

Thước kẹp (Vernier Caliper) là loại dụng cụ dùng đo độ dài chính xác hơn thước thẳng milimét. Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp, tuỳ loại, có thể đạt tới 0,1mm, 0,05mm hoặc 0,02mm. Trên Hình 1 giới thiệu một thước kẹp thông dụng có thể đo độ dài từ 0 đến 150mm với độ chia nhỏ nhất 0,1mm.

Cấu tạo của thước kẹp gồm một thân thước chính dạng chữ T, trên thân thước khắc vạch từ 0 đến 150, mỗi vạch cách nhau 1mm. Một thước T’ nhỏ hơn ôm lấy thân thước chính T và có thể trượt dọc theo thân thước chính, gọi là du xích. Thước nhỏ trên du xích được chia đều ra N vạch, sao cho độ dài của N vạch của thước này đúng bằng độ dài của (kN - 1) vạch trên thước chính (k

= 1, 2). Gọi a là độ dài vạch chia trên thước chính, b là độ dài vạch chia trên du xích, ta có:

N.b = (kN - 1).a

Suy ra:	(ka-b) = a/N.

2

2'

3

0

10

20

T

30

40

50

60

0	5	10

1

1'

T/

Hình1 . Cấu tạo thước kẹp loại N=10, k=1

Các thước kẹp thông dụng a=1mm, nên độ chia nhỏ nhất của ∆ của thước kẹp tính theo công thức:

∆=aN=1Nmm

Ví dụ:    - Nếu N = 1, thì ∆ = 0,1mm

- Nếu N = 20, thì ∆ = 0,05mm

- Nếu N = 50, thì ∆ = 0,02mm

Đầu đo của thước chính T có hai hàm kẹp 1, 2 cố định (Hình 1). Hai hàm kẹp di động 1’, 2’ gắn với đầu của du xích. Hai đầu 1-1’ dùng đo kích thước ngoài, còn hai đầu 2-2’ dùng đo kích thước trong của các vật.

Ví dụ: Khi cần đo đường kính D của một vòng kim loại, ta nới nhẹ vít 3 để có thể kéo du xích trượt trên thân thước T, rồi kẹp vòng vào giữa hai hàm kẹp 1-1’ (Hình 2). Xiết nhẹ vít 3 để cố định vị trí của du xích.

Cách đọc giá trị độ dài của đường kính D như sau:

- Ban đầu khi chưa có vòng, hàm kẹp di động 1’ nằm sát với hàm kẹp cố định 1, thì vạch số 0 trên thước chính T trùng với vạch số 0 của du xích T’.

- Sau khi kẹp vòng, vạch 0 của du xích trượt sang phải, vượt qua vạch thứ n trên thước chính. Như vậy, ta xác định được phần nguyên của độ dài đường kính D bằng n milimét.

- Cách đọc phần lẻ của D: Quan sát hai dãy vạch đối diện nhau trên du xích T’ và trên thước chính T, tìm xem có cặp vạch nào trùng nhau hoặc nằm đối diện sát nhau nhất, giả sử là vạch thứ m trên du xích. Phần lẻ của độ dài đường kính D tính bằng m∆ milimét, với ∆ là giá trị của độ chia nhỏ nhất của thước kẹp, được ghi ngay trên thước kẹp. Đường kính D sẽ là: D = n + m ∆ (mm).

Hình 2: Cách đọc giá trị đo bằng thước kẹp

- Đo kích thước của vòng kim loại và xác định thể tích V của nó

Thể tích của khối trụ rỗng tính theo công thức:

V=π4D2-d2h                       (1)

Ta dùng thước kẹp đo đường kính ngoài D, đường kính trong d và độ cao h của khối trụ rỗng. Từ đó xác định thể tích V theo công thức (1).

- Đo đường kính ngoài D, đường kính trong d và độ cao h của chiếc vòng đồng

Thực hiện 3 lần đối với mỗi phép đo của D, d và h tại các vị trí khác nhau của chiếc vòng đồng. Đọc và ghi các giá trị của D, d và h trong mỗi lần đo vào bảng 1 để tính thể tích V của chiếc vòng đồng.

3.1.2.XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CỦA VIÊN BI THÉP ( KHỐI CẦU).

    - Đo đường kính của viên bi bằng thước kẹp

Đặt viên bi tựa vào đầu 1 và 1’ của thước kẹp đo đường kính D đọc tương tự như trên.

Thực hiện 3 lần phép đo đường kính D của viên bi tại các vị trí khác nhau của viên bi. Đọc và ghi giá trị của D trong mỗi lần đo vào bảng 3 để tính thể tích V của viên bi.

    - Thể tích của viên bi thép hình cầu tính theo công thức

V=16πD3                        (3)

Đối với viên bi nhỏ có đường kính D vào cỡ vài milimét, ta phải dùng thước kẹp để đo đường kính của nó. Từ đó có thể xác định chính xác thể tích V của nó theo công thức (3).

  - CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT

    - .NGUYÊN TẮC CHUNG

Cân khối lượng của một vật là so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của những quả cân (tức là những vật mẫu được qui ước chọn làm đơn vị đo để so sánh).

Giả sử có một đòn cân O1O2, tức là một thanh thẳng nhẹ và cứng, đặt tựa trên một điểm

O. Treo vật có trọng lượng P vào đầu O1 và treo các quả cân có tổng trọng lượng Po vào đầu O2

sao cho đòn cân O1O2 nằm thẳng ngang (Hình 3).

Hình 3

Khi đó mômen của các trọng lực P và Po đối với điểm tựa O bằng nhau:

P.L1 = P0.L2              (4)

L1 = OO1 và L2 = OO2 là các cánh tay đòn của cân. Nếu L1 = L2, thì ta có:

P = P0       (5)

Hay:            m = m0        (6)

Như vậy, đối với các loại cân có cánh tay đòn bằng nhau, trọng lượng P hoặc khối lượng m của vật treo ở một đầu đòn cân sẽ đúng bằng tổng trọng lượng P0 hoặc khối lượng m0 của các quả cân treo ở đầu kia của đòn cân cân bằng ( bỏ qua lực đẩy Acsimét của không khí ).

3.2.2.CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật (Hình 4) là dụng cụ dùng đo khối lượng của các vật trong giới hạn 0 ÷ 200g, chính xác tới 0,02g. Cấu tạo của nó gồm phần chính là một đòn cân làm bằng hợp kim nhẹ, trên đòn cân có các độ chia từ 0 đến 50. Ở chính giữa thân của đòn cân có gắn một con dao O hình lăng trụ tam giác bằng thép cứng, cạnh của dao O quay xuống phía dưới và tựa trên một gối đỡ phẳng ngang (bằng đá mã não) đặt ở đỉnh của trụ cân. Ở hai đầu đòn cân có hai con dao O1 và O2 giống như con dao O. Các cạnh của hai con dao này quay lên phía trên, đặt song song và cách đều cạnh của con dao O, nên các cánh tay của đòn cân OO1 = L1 và OO2 = L2 có độ dài bằng nhau. Hai chiếc móc mang hai đĩa cân giống nhau được đặt tựa trên cạnh của hai dao O1 và O2. Mặt dưới của đế cân có hai vít xoay V dùng điều chỉnh cho trụ cân thẳng đứng.

Đòn cân được nâng lên hoặc hạ xuống nhờ một núm xoay N ở phía chân của trụ cân. Khi hạ đòn cân xuồng, cạnh của con dao O không tựa vào mặt gối đỡ trên trụ cân: cân ở trạng thái "nghỉ". Khi nâng đòn cân lên, cạnh của dao O tựa trên mặt gối đỡ, đòn cân có thể dao động nhẹ quanh cạnh của con dao O: cân ở trạng thái "hoạt động". Nhờ một kim chỉ thị K gắn thẳng đứng ở chính giữa đòn cân (phía dưới con dao O) và một thước nhỏ T gắn ở chân trụ cân, ta có thể xác định được vị trí cân bằng của đòn cân hay còn gọi là vị trí số 0 của cân khi nó "hoạt động". Trong trường hợp này, đầu dưới của kim K đứng yên hoặc dao động đều về hai phía số 0 của thước T. Có thể điều chỉnh vị trí số 0 của cân cân nhờ văn nhẹ hai vít nhỏ V1 và V2 ở hai đầu đòn cân. Toàn bộ cân được đặt trong một tủ kính bảo vệ tránh ảnh hưởng của gió khi cân "hoạt động". Các quả cân từ 1g đến 100g và chiếc kẹp dùng để lấy các quả cân này đựng trong một hộp gỗ nhỏ. Ngoài ra, còn có một quả cân nhỏ C - gọi là con mã, có thể dịch chuyển trên đòn cân dùng để thêm (hoặc bớt) những khối lượng nhỏ từ 20mg đến 1000mg trên đĩa cân bên phải.

Hình 4

3.3.3. CÂN KHỐI LƯỢNG M CỦA MỘT VẬT

    - Xác định độ nhạy S và chính xác α của cân

- Chưa đặt vật hoặc quả cân lên các đĩa cân. Gạt con mã về vị trí số 0 của nó trên đòn cân.

- Vặn núm xoay N (thuận chiều kim đồng hồ) để cân "hoạt động" trong điều kiện không tải. Nếu kim chỉ thị K không chỉ đúng số 0 hoặc dao động không đều về hai phía số 0 trên thước T thì phải điều chỉnh cân để đạt được vị trí số 0.

- Vặn núm xoay N (ngược chiều kim đồng hồ) để cân ở trạng thái “nghỉ”. Đặt quả cân 10mg lên đĩa cân bên trái, sau đó lại vặn núm xoay N để cân “hoạt động”. Đọc số độ chia n trên thước T ứng với độ dời của kim chỉ thị K so với vị trí số 0 trên thước T. Khi đó độ nhạy S của cân được xác định bởi công thức:

S=n10                  ( độ chia/mg)

- Đại lượng nghịch đảo của độ nhạy S gọi là độ chính xác α của cân:

α=1S		     ( mg/độ chia )

Chú ý : Mỗi lần điều chỉnh cân hoặc thêm bớt khối lượng trên các đĩa cân, nhất thiết phải vặn núm xoay N (ngược chiều kim đồng hồ) để đặt cân ở trạng thái "nghỉ".

    - Phương pháp cân đơn

Đặt vật cần cân lên đĩa cân bên trái. Chọn các quả cân (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ dần, kể cả con mã) và lần lượt đặt chúng lên đĩa cân bên phải cho tới khi vặn núm xoay N để cân ở trạng thái "hoạt động" có tải thì đòn cân vẫn ở vị trí cân bằng.

Thực hiện 3 lần phép cân khối lượng của vật. Đọc và ghi giá trị tổng khối lượng m0 quả cân (kể cả con mã) đặt trên đĩa cân bên phải trong mỗi lần đo vào bảng 4.

- CÔNG THỨC TÍNH VÀ CÔNG THỨC TÍNH SAI SỐ.

- Công thức tính

- Khối lượng riêng của vật:

p=mV

- Thể tích của chiếc vòng đồng (khối trụ rỗng):

V=π4(D2-d2)

- Thể tích của viên bi thép (khối cầu):

V=16πD3

- Công thức sai số

-Tính sai số khối lượng riêng:

δ=∆pp=∆mm+∆VV

-Tính sai số của phép đo thể tích V của chiếc vòng đồng:
δ=ΔVV‾=Δππ+2⋅D‾⋅ΔD+d‾⋅ΔdD2-d2+Δhh‾

-Tính sai số của phép đo thể tích V của viên bi thép (khối cầu):

δ=ΔVV‾=Δππ+3ΔDD‾

- BẢNG SỐ LIỆU

  - Xác định thể tích của chiếc vòng đồng (khối trụ rỗng)

Bảng 1: Độ chính xác của thước kẹp: 0,02 (mm)

| Lần đo | D (10-3m) | ΔD (10-3m) | d (10-3m) | Δd (10-3m) | h (10-3m) | Δh (10-3m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32,02 | 0 | 24,08 | 0 | 10,04 | 0 |
| 2 | 32,02 | 0 | 24,08 | 0 | 10,04 | 0 |
| 3 | 32,02 | 0 | 24,08 | 0 | 10,04 | 0 |
| TB | 32,02 | 0 | 24,08 | 0 | 10,04 | 0 |

Lưu ý: π=3,14 ,  ∆π=0,005

  - Xác định thể tích của viên bi thép (khối cầu)

Bảng 2: Độ chính xác của thước kẹp: 0,02 (mm)

| Lần đo | 1 | 2 | 3 | Trung bình |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D(10-3m) | 10,20 | 10,20 | 10,,20 | 10,20 |
| ΔD (10-3m) | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Xác định khối lượng

Bảng 3: Độ chính xác của cân kỹ thuật: 0,02 (g)

| Lần đo | Cân có tải |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vòng đồng (khối trụ rỗng) |  | Viên bi thép (khối cầu) |  |
|  | m1 (10-3kg) | Δm1 (10-3kg) | m2 (10-3kg) | Δm2 (10-3kg) |
| 1 | 29,02 | 0 | 4,48 | 0 |
| 2 | 29,02 | 0 | 4,48 | 0 |
| 3 | 29,02 | 0 | 4,48 | 0 |
| TB | 29,02 | 0 | 4,48 | 0 |

- TÍNH TOÁN SỐ LIỆU

  - Xác định thể tích của chiếc vòng đồng (khối trụ rỗng)

- Tính sai số tuyệt đối của phép đo đường kính ngoài D, đường kính trong d và độ cao h ( đo trực tiếp ):

- D = D1+D2+D33=32,02+32,02+32,023=32,02. 10-3 m

- ΔD1=D‾-D1=32,02-32,02=0,00. 10-3 (m)

- ΔD2=D‾-D2=32,02-32,02=0,00. 10-3 (m)

- ΔD3=D‾-D3=32,02-32,02=0,00. 10-3 m

=>  ΔD=ΔD1+ΔD2+ΔD33=0,00+0,00+0,003=0,00. 10-3 (m)

- ΔD = ΔDht +ΔD = 0,02 + 0,00 = 0,02. 10-3 (m)

- d=d1+d2+d33=24,08+24,08+24,083=24,08. 10-3 (m)

- Δd1=d‾-d1=24,08-24,08=0,00. 10-3 (m)

- Δd2=d‾-d2=24,08-24,08=0,00. 10-3 (m)

- Δd3=d‾-d3=24,08-24,08=0,00. 10-3 (m)

=>  Δd=Δd1+Δd2+Δd33=0,00+0,00+0,003=0,00. 10-3 (m)

- Δd = Δdht +Δd = 0,02 + 0,00 = 0,02. 10-3 (m)

- h = h1+h2+h33=10,04+10,04+10,043=10,04. 10-3 (m)

- Δh1=h‾-h1=10,04-10,04=0,0 . 10-3 m

- Δh2=h‾-h2=10,04-10,04=0,00. 10-3 (m)

- Δh3=h‾-h3=10,04-10,04=0,00. 10-3 (m)

=>  Δh=Δh1+Δh2+Δh33=0,00+0,00+0,003=0,00. 10-3 (m)

- Δh = Δhht +Δh = 0,02 + 0,00 = 0,02. 10-3 (m)

- Tính sai số và kết quả của phép đo thể tích V của chiếc vòng đồng

(đo gián tiếp):		Lưu ý: π=3,14 , ∆π=0,005

V‾1=π4D‾2-d‾2⋅h‾=3,144⋅32,022-24,082⋅10,04        =3510,64. 10-9 (m3)  δ=ΔV1V‾1=Δππ+2D⋅ΔD+d‾⋅ΔdD‾2-d‾2+Δhh‾      =0,0053,14+2⋅32,02⋅0,02+24,08⋅0,0232,022-24,082+0,0210,04=0,0086      ⇒ΔV1=δ⋅V‾1=0,0086⋅3510,64=30,19.10-9 (m3)

Kết quả của phép đo thể tích V của chiếc vòng đồng:

V1=V‾1±ΔV1=3510,64.10-9±30,19.10-9 m3

  - Xác định thể tích của viên bi thép (khối cầu)
a) Tính sai số tuyệt đối của phép đo đường kính D (đo trực tiếp)

D‾=D1+D2+D33=10,20+10,20+10,203=10,20. 10-3 m ΔD1=D‾-D1=10,20-10,20=0,00. 10-3 (m) ΔD2=D‾-D2=10,20-10,20=0,00. 10-3 (m) ΔD3=D‾-D3=10,20-10,20=0,00. 10-3 (m) ⇒ΔD=ΔD1+ΔD2+ΔD33=0,00+0,00+0,003=0,00. 10-3 (m)     ⇒ΔD=ΔDht +ΔD=0,02+0,00=0,02. 10-3 (m)

b) Tính sai số và kết quả của phép đo thể tích V của viên bi thép (đo gián tiếp)

V‾2=16⋅π⋅D‾3=16⋅3,14⋅10,203=555,36. 10-9 (m3)  δ=ΔV2V‾2=Δππ+3ΔDD‾=0,0053,14+3⋅0,0210,20=0,0075      ⇒ΔV2=δ⋅V‾2=0,0075⋅555,36=4,16. 10-9 (m3)

Kết quả của phép đo thể tích V của viên bi thép:

V2=V‾2±ΔV2=555,36.10-9±4,16.10-9 (m3)

  - Xác định khối lượng

- Tính sai số tuyệt đối của phép đo:

- Khối lượng chiếc vòng đồng (khối trụ rỗng)

m‾1=m11+m12+m133=29,02+29,02+29,023   =29,02. 10-3kg  Δm11=m‾1-m11=29,02-29,02=0,00. 10-3kg  Δm12=m‾1-m12=29,02-29,02=0,00. 10-3kg  Δm13=m‾1-m13=29,02-29,02=0,00. 10-3kg   ⇒Δm1=Δm11+Δm12+Δm133                  =0,00+0,00+0,003=0,00. 10-3kg  ⇒Δm1=Δm1ht+Δm1=0,02+0,00=0,02. 10-3kg

- Khối lượng viên bi thép (khối cầu)

m‾2=m2(1)+m2(2)+m2(3)3=4,48+4,48+4,483   =4,48. 10-3(kg)  Δm2(1)=m‾2-m2(1)=|4,48-4,48|=0,00. 10-3(kg)  Δm2(2)=m‾2-m2(2)=|4,48-4,48|=0,00. 10-3(kg)  Δm2(3)=m‾2-m2(3)=|4,48-4,48|=0,00. 10-3(kg)   ⇒Δm2=Δm2(1)+Δm2(2)+Δm2(3)3                  =0,00+0,00+0,003=0,00. 10-3(kg)   ⇒Δm2=Δm2ht+Δm2=0,02+0,00=0,02. 10-3(kg)

- Kết quả của phép đo khối lượng của:

Chiếc vòng đồng:

m1=m1±∆m1=29,02. 10-3±0,02. 10-3(kg)

Viên bi thép:

m2=m2±∆m2=4,48. 10-3±0,02. 10-3(kg)

  - Xác định khối lượng riêng của vật rắn đối xứng và tính sai số của phép đo khối lượng riêng (đo gián tiếp)

- Chiếc vòng đồng:

ρ‾1=m1‾V1‾=29,02. 10-33510,64.10-9=8508,67 kg/m3

δ1=Δρ1ρ‾1=Δm1m1‾+ΔV1V1‾=0,0229,02+30,193510,64=0,0093

- Δρ1=δ1⋅ρ‾1=0,0093⋅8508,67=79,13 kg/m3

- Viên bi thép:

ρ‾2=m2‾V2‾=4,48. 10-3555,36.10-9=8066,84 kg/m3

δ2=Δρ2ρ‾2=Δm2m2‾+ΔV2V2‾=0,024,48+4,16555,36=0,012

- Δρ2=δ2⋅ρ‾2=0,012⋅8066,84=96,80 kg/m3

- KẾT LUẬN

Chiếc vòng đồng:    ρ1=ρ‾1±Δρ1=8508,67±79,13 kg/m3

Viên bi thép:    ρ2=ρ‾2±Δρ2=8066,84±96,80 kg/m3

---------------------------------HẾT-----------------------------------